附件：那曲市党政大院信息化建设项目监控工程量清单

| 党政大院信息化建设项目监控工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 室外道路、围墙监控 |  |  |  |  |
| 1 | 夜视王400万全彩摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（暖光）； 补光灯：4颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：94°；垂直：50°；对角：113°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*普通防护：该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。*中等防护：该级别的产品适用于中等防腐要求的区域。典型的应用场景包括距离海岸线2公里外的沿海地区及受酸雨影响的地区。*专业防护：该级别的产品适用于需要专业防腐保护的领域。典型的应用场景包括海岸线、化工厂等场景。 | 台 | 115 | 用于大院内室外道路、空旷区域及围墙周边 |
| 2 | 壁装支架 |  | 个 | 80 |  |
| 3 | 电源 | 尺寸为74.5mm(L)*88mm(W)*37mm(H) AC输入线350mm DC输出线800mm 灰色 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC180~260V电压供电 支持DC12V2A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 通过3C检测 | 个 | 115 |  |
| B | 高空全景监控 |  |  |  |  |
| 1 | 270°全景摄像机 | 外观：哈勃守望者； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：2400万；球机：400万； 最大分辨率：8192×2700； 最低照度：全景：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；球机：0.001lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：不支持；球机：≥400米；； 补光灯：全景：不支持；球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦；球机：电动变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4； 视场角：全景：水平：270°；垂直：103°；球机：水平：61.8°～2.2°；垂直：36.3°～1.3°；对角：69.2°～2.4°； 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 深度智能：支持； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸识别：全景：不支持 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能； 球机：不支持； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计；球机：不支持； 视频结构化：全景：不支持 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 视频帧率：全景：50Hz：主码流（8192×2700@25fps），辅码流（2048×680@25fps），第三码流（3840×1248@25fps）；60Hz：主码流（8192×2700@30fps），辅码流（2048×680@30fps），第三码流（3840×1248@30fps）；球机：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×576@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 宽动态：全景：120dB；球机：120dB；； 默认分辨率下默认码流：全景：16384kbps（8192×2700）球机：4096kbps（2560×1440）； 音频接口：支持； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； 低照等级：超星光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 光模块规格：内置千兆SFP光模块单模单纤20KmTX-1310nm/RX-1550nm；接收端另配； 光纤接口：FC； 音频输入：2路（接线端子）； 音频输出：2路（接线端子）； 报警输入：7路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：3路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66； 防腐蚀等级：低 | 台 | 4 | 用于大院内高楼楼顶 |
| 2 | 不锈钢重载支架 | 配合前端产品，适应温度-40~60℃； 湿度＜90%的环境应用。 | 个 | 4 |  |
| C | 存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 128录网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 接入路数：128路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：24个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）； 冗余电源：支持 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 单硬盘容量：16TB； 硬盘接口：SATA； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB | 块 | 24 | 三个月存储 |
| D | 监控点位综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 8口百兆非管理PoE交换机 | 非管理PoE交换机； 交换容量：7.6 Gbps，包转发率：4.16 Mpps，包缓存：1 Mb； 8个10/100Base-T电口（POE），1个10/100/1000Base-T电口，1个千兆SFP光口； 安装方式：导轨安装； 设备尺寸：150mm*100mm*42mm； 雷电防护：共模 6 KV，差模 4 KV； 工作温度： -30 ℃～65 ℃； 供电方式：DC 48 V~57 V 符合IEEE802.3af、IEEE802.3at供电标准，其中红口还符合IEEE802.3bt供电标准，橙口符合Hi-PoE供电标准； PoE:port 1-2≤90W，Port3-8≤30W，总功率≤96W； 支持250米远距离PoE供电，可通过拨码开关控制开启关闭； 支持PoE看门狗，实时检测终端设备状态； 支持功耗管理策略； 无风扇设计； 支持48 V～57 V宽压电源输入； 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z。 | 台 | 20 |  |
| 2 | 16口千兆上联PoE交换机 | 二层非网管交换机； 交换容量：5.2Gbps；包转发率：3.87Mpps； 16个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2≤ 60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤135W； 支持桌面安装方式； 工作温度：0℃～45℃；雷电防护：共模 2KV，差模1KV； 支持端口隔离模式（VLAN），1-16口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口17口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理,POE上下电，POE超过过载值掉电。 | 台 | 9 |  |
| 3 | 24口千兆上联PoE交换机 | 二层非网管交换机； 交换容量：6.8Gbps；包转发率：5.06Mpps； 24个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2≤ 60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤190W； 支持桌面安装方式； 工作温度：0℃～45℃；雷电防护：共模 2KV，差模1KV； 支持端口隔离模式（VLAN），1-24口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口25口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理,POE上下电，POE超过过载值掉电。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 辅材 | 电源线，网线，光缆，监控箱，光纤收发器，PVC管等 | 点位 | 119 |  |
| E | 集成服务费 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调测 |  | 点位 | 119 |  |